询比采购公告

2025年辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司试验设备仪器询比采购公告（编号：2025-070）

致各报价人：

因我公司生产、科研等工作的需要，需采购一批高质量的试验仪器设备，现就近期所需试验仪器设备进行公开比价采购。我们诚挚邀请符合资质要求的报价人参与本次比价，并提供最具竞争力的报价及服务方案。具体事项公告如下：

# 一、采购内容

1.1设备标段一见下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗粒土击实仪 | 台 | 1 | 1.符合GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》 2.重锤直径：150mm，重锤重35.2kg 3.重锤落距：600mm 4.轻型锤直径：150mm，锤重15.5kg 5.落距：600mm 试筒尺寸： 6.桶内直径300mm 高：288mm 7.套筒高：100mm 8.锤击速度：18-23次/分 9.电机功率：1200W 10.电源：380V |
| 2 | 粗粒土水平 渗透仪 | 台 | 1 | 1.符合GB/T50123-2019标准 2.试筒规格：300*300*600mm 3.水位高度：3000mm 4.测压孔间距：50mm 5.加荷设备：杠杆加压 6.供水桶：140*140*140mm 7.储水桶：260*400*400mm 8.电压：AC 220V 9.外形尺寸：1400*600*1900 10.设备重量：200 kg |
| 3 | 粗粒土垂直渗透变形仪 | 台 | 1 | 1.符合SL237-056-2019《土工试验规程-粗粒土的渗透及渗透变形试验》、GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》 2.试筒规格mm：Φ300×600 3.试筒高度mm：600 4.水位高度mm：3000 5.测压孔间距mm：250 6.加荷设备：杠杆加压 7.供水桶mm：140×140×140 8.储水桶mm：200×400×450 9.电压：AC220V±10%，50Hz 10.外形尺寸：1400×600×1900 11.设备重量kg：250 |
| 4 | 岩石直剪仪 | 台 | 1 | 1.法向载荷P：500KN（2-100%FS） 2.法向工作行程S：0~100mm 3.横向载荷Q：500KN（2-100%FS） 4.横向工作行程S：0~150mm 5.力控速率调节范围：0.005～5%FS/s 力控速率控制精度： 速率＜0.05%FS/s 时，为设定值的±2%以内， 速率≥0.05%FS/s 时，为设定值的±0.5%以内； 6.变形速率调节范围：0.005～5%FS/s 变形速率控制精度： 速率＜0.05%FS/s 时，为设定值的±2%以内， 速率≥0.05%FS/s 时，为设定值的±0.5%以内； 7.位移速率调节范围：0.001～50mm/min 位移速率控制精度： 速率＜0.5mm/min 时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.5mm/min 时，为设定值的±0.2%以内。 8.剪切载荷速度V：0.01kN/s～30kN/s（可调） 9.载荷示值分辨率：最大试验力的1/500000 10.测量精度：±1% 11.加载方式：伺服电机加载闭环控制。 12.带专用测控系统 13.电机功率：1.5KW 14.工作电压：220V |
| 5 | 锤击设备4T | 台 | 1 | 1.规格：4T 2.铸钢一体 3.带脱钩装置 |
| 6 | 锚杆检测仪 | 台 | 1 | 1.支持无线采集，无线传输距离可达100米，减轻现场测试强度，有效保障安全性 2.采用瞬时浮点放大技术，兼顾强、弱信号的不失真采集 3.可用于检测锚杆及锚索的长度，也可用于锚杆锚固密实度及锚固缺陷位置的检测 4.配备全新自研超磁振源，保障采集信号质量 5.现场分析可计算锚杆长度，测试结果精确到毫米级 6.实时监控无线上传，支持4G、WiFi传输方式，实现智能云检测 7.内置4G模块，可实现软件在线一键升级 8.显示方式​8.4寸液晶显示屏 9.主频≥1GHz 内存：1G 10.AD精度​24位 11.数据上传​4G/Wifi​ 12.供电模式​可拆卸锂电池 13.采集器带宽​2Hz~50000Hz 14.无线采集模块机壳​高强度工程塑料​ 15.无线模块供电模式​内置锂电池​ 16.无线模块传输距离​100m 17.超磁振源最小激振时间间隔​0.2s​最大瞬间功率​20kW 18.超磁震源供电模式​内置锂电池 19.超磁震源工作时长​72小时 |
| 7 | 土工布动态穿孔测定仪(落锤高度500mm) | 台 | 1 | 1.符合GB/T 17630-2024《土工合成材料动态穿孔试验落锥法》的标准要求，SL235土工合成材料试验规程要求 2.夹持环内径：150±0.5mm 3.夹持环锯齿宽度:>25.4mm 4.锥尖至试样距离：500±2mm 5.不锈钢锥：最大直径φ50mm 锥角45° 总质量1000±5g(含导杆) 6.小角量锥：质量600±5g，分度值1mm |
| 8 | 织物耐水压力测试仪 | 台 | 1 | 1.压力精度：0.5级 2.液体压入速率：100ml/min 3.积水器直径：ф30.5mm 4.材质：304不锈钢 5.最大压力：2.5MPa 6.试样尺寸：ф55mm 7.压力泵自动供水 8.采用10英寸触摸屏控制系统 9.数显自动计时 |
| 9 | XXG-3505型X射线探伤机 | 台 | 1 | 1.输出电压：180-350KV连续可调 2.输入容量：≤3.5KW 3.射线管焦点：2.3-2.5mm 4.射线辐射角度：40+5° 5.焦距600 mm ,曝光时间5min,双面铅箔增感 6.灵敏度：≤1.5％ 7.底片黑度：D＞1.5 8.最大穿透力：60mm 9.发生器尺寸：345*345*670mm 10.发生器重量：38kg |
| 10 | 16通道动态采集仪 | 套 | 1 | 1.符合：金属结构振动位移、振动速度、振动加速度、振动频率、振幅等振动响应相关参数，满足SL 101—2014《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》，满足GB/T 17189-2017等标准要求 2.符合：SL601-2013《混凝土坝安全监测技术规范》、SL 551-2012《土石坝安全监测技术规范》 附录F、SL/T291.1-2021《水利水电工程勘探规程》第1部分 3.通道数：16通道； 4.信号处理：24 位 A/D 转换器； 5.通讯方式：无线传输； 6.采样通道数：128 通道同时连续采样； 7.每通道频率采集范围：0-200KHz； 8.示值误差：≤0.2%FS； 9.包含标准要求的数据接收分析软件、传感器等。 |
| 11 | 万和中仪、WH131-JY、万和中仪采集仪MH311 | 套 | 1 | 1.采用内置的超强抗高压高密封性传感器，其测量范围可达到1000米以上，实时监视水位变化，深井内水位信息能实时显示出来，以便于监控员实时了解深井内水位状况 2.信号传输采用聚氨酯钢丝级别抗拉抓力钢丝电缆，确保测量信号能实时的，高稳定的输出显示 3.采用激光静压式原理，激光标定零点、满量程，保证测量数据的高精度 4.采用一体成型结构，防水防堵工艺 5.测量范围：不小于100m；1.4 测量介质：普通水 6.工作温度：介质温度：-20-85℃；保存温度：-40-85℃； 7.输出4-20mA模拟量信号 8.测量精度：0.25%FS 9.响应时间：小于10ms 10.电磁兼容性：射频保护 11.采用三重防雷模块，保证使用安全性 12.工作电源：24VDC 13.显示带记录功能，自动生成地下水位表格数据，一分钟记录一次水位数据 |
| 12 | 赛恩诺SCYG31019水轮机调速器仿真测试仪 | 台 | 1 | 1.量程：0-10MPa 2.精度：±0.25%FS 3.长期稳定性：≤±0.2%FS 4.零点误差：≤±0.03%FS/℃ 5.上升时间：＜2μS 6.变送器带宽：0-20KHZ 7.分辨率：1/1000000 |
| 13 | 水轮机调速器仿真测试仪HYTS-202/0.001% | 台 | 1 | 1.8路低电压／电流模拟量采集，电压和电流可以任意转换，电压输入范围-10V~10V，电流输入范围-20mA~20mA，10%~100%满量程采样误差小于0.2% 2.2路频率测量通道，45HZ~55HZ范围，频率分辨率为0.001HZ，测量误差小于0.001HZ，测频电压输入范围0.5V~110V3. 3.2路无源节点开关量测量通道 4.2路有源节点开关量测量通道，开关信号输入电压范围12V~220V 5.8路模拟量采集通道采用隔离采集方式，并且通道和通道之间也相互隔离 6.2路有源节点开关量测量通道，开关信号输入电压范围12V~220V 7.2路4-20mA模拟量输出通道,输出误差0.2% 8.2路频率输出通道，频率分辨率为0.001HZ，45Hz-55Hz范围内输出误差0.001HZ，输出电压幅值AC12V 9.2路开关量输出通道，负载能力ACC220V/0.5A 10.触摸屏方式实现人机交互 11.仪器自带32G数据存储空间 12.12.1寸大彩屏显示 13仪器能够自动生成WORD试验报告，Excel试验报告 14.试验报告对曲线进行自动标识，使试验报告制作完全自动化 15.自动计算各种试验的试验参数 16.实时绘制试验曲线，并且提高多种曲线分析工具，使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作 17.Windows XPE操作系统，可以实现软件系统自我保护与恢复，防止病毒攻入与侵蚀 18.对输入信号进行实时监测，及时自动切除超过量程范围的输入信号，保护信号采集通道和仪器 |
| 14 | 发电机转子交流阻抗测试仪TE2380/0.1% | 台 | 1 | 1.测量各种同步发电机、异步电动机绕组在动、静态下的转子交流阻抗及特性曲线 2.大屏幕中文菜单界面，实时显示测试数据和曲线 3.旋转鼠标，操作更方便 4.存储数据、自带微型打印机，实时快速打印测试数据和特性曲线 5.可选择快速的自动测量和任意的手动选择测量两种方式 6.可做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验 7.交流阻抗：0～99.9Ω 0.2级 8.有功功率：0～72KW 0.5级 9.频 率：45～75Hz 0.2级 10.交流电压：0～600V 0.2级 11.交流电流：0～120A 0.2级 |
| 15 | MEICUI-JBS60继电保护测试仪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 便携式故障录波器MR1200D/0.08% | 台 | 1 | / |
| 17 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | 1.工作电压：锂电池、或 AC220V/50Hz 2.检测原理：NDIR 非分散式红外（双光束） 3.测量范围：0-500PPM（量程可定制 0-30000ppm） 4.检测精度：≤±2%F.S(对标量程）最低检测限：0.1ppm 5.最高灵敏度：0.1ppm 6.分辨率：0.1ppm 7.响应时间：≤3S（有响应） 8.预热时间：≤3min 9.检测方式：手持吸入式 10.工作湿度：≤90%RH 11.显示方式：800×480 图形彩色液晶屏（主屏）；320×240 彩色液晶屏（手柄） 12.操作方式：电阻触摸屏 |
| 18 | SF6气体露点仪 | 台 | 1 | 1.适用用于压缩空气、电力SF6气体、电厂H2气体等各种气体的微量水分测量 2.露点范围：-80~+20'C Td 3.湿度范围：0~100% 4.温度范围：-40~+80℃ 5.露点精度(对标)：±0.5'℃ Td 6.分辨率：0.1'℃ 7.温度精度：±0.5℃ 8.湿度精度:±4.5% 9.测量响应时间：5S 10.流量：0.5~0.6L/min 11.显示方式：高清触摸屏 |
| 19 | 多通道数字式局部放电综合分析仪 | 台 | 1 | / |
| 20 | 孔隙水压力计 | 台 | 1 | 1.测量范围：0KPa～1000KPa 2.测温范围：-40℃～+80℃ 3.分辨率：0.025%F.S 4.拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S 5.测温精度：±0.5℃ 6.测温灵敏度：±0.1℃ |
| 21 | 应力计 | 台 | 1 | 1.测量范围：0-4Mpa 2.灵敏度：0.025%F.S 3.材质：不锈钢，承压膜10cm |
| 22 | 应变计 | 台 | 1 | 1.测量范围：3000με（拉伸1500με；压缩1500με） 2.测温范围：-40℃～+80℃ 3.分辨力：0.015%F.S 4.拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S 5.测温精度：±0.5℃ 6.测温灵敏度：±0.1℃ |
| 23 | 渗压计 | 台 | 1 | 1.测量范围：0.2-4Mpa 2.灵敏度：0.025%F.S 3.型号：φ24*120mm 4.材质：316L |
| 24 | 测斜仪 | 台 | 1 | 1.测量范围：±30(15)° 2.最小读数：±0.01° |
| 25 | 量水堰计 | 台 | 1 | 1.测量范围：0～600mm 2.灵敏度：0.01mm 3.RS485输出 |

1.2设备标段二见下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX-JD-04B型三维高清智能钻孔电视成像仪专用电缆及绞车 | 套 | 1 | 1.需适配公司现有HX-JD-04B型孔内电视仪，线缆长度350米 2.单线型，带绞车 |
| 2 | 超声波一发双收探头 | 套 | 3 | 1.单线400米长度一发双收探头1条和单线200米长度一发双收探头1条，适配公司RS-ST01C声波仪 2.三线200长度一发双收探头1条，适配公司RS-ST01C声波仪、WSD-3声波仪 |

# 二、产品要求

2.1报价人保证所提供的产品符合国家相关质量标准及我司的采购要求。

2.2我司在收到产品后，有权对产品进行验收。如发现产品质量不符合约定或存在损坏等情况，我司有权要求退换货或索赔。

2.3验收合格后，我司应签署验收单作为结算依据。

# 三、报价人资格要求

3.1企业资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证等相关证件。

3.2服务能力：具备相关领域的专业技术能力和经验，具备良好的售后服务体系，能够在24小时内进行上门售后服务。

3.3信誉记录：无不良商业记录，信誉良好。

# 四、结款方式

4.1依据合同约定。

4.2付款方式：银行转账（或其他双方约定的付款方式）。

# 五、报价要求

5.1报价人请在规定的时间内分别向辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司对设备标段一、设备标段二做出一次性书面报价（综合报价）。本次拟采购的试验设备仪器及配套材料标段一报价（含增值税）不得超过人民币(大写)柒拾伍万元整（小写：¥ 750,000.00）；试验设备仪器及配套材料标段二报价（含增值税）不得超过人民币(大写)捌万元整（小写：¥ 80,000.00）。

5.2报价文件：包括但不限于报价单、营业执照、产品说明材料等。

5.3服务期限：2025年12月17日-2025年12月25日。

5.4密封提交：所有报价文件需加盖公章，于指定时间前送达或邮寄至我司指定地址。

# 六、报名及提交报价时间

报价截止时间：所有报价文件需在2025年12月15日12:00时前送达。

# 七、联系方式

询价单位：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

联系地址：沈阳市和平区光荣街68号

询 价 人：李轶楠

联系电话：13504050513

电子邮箱：63440765@qq.com

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

2025年 12月 10日

试验仪器设备采购报价单

设备标段一：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产品性能 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗粒土击实仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 粗粒土水平渗透仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 粗粒土垂直渗透变形仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 岩石直剪仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 锤击设备4T |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 锚杆检测仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 土工布动态穿孔测定仪(落锤高度500mm) |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 织物耐水压力测试仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | XXG-3505型X射线探伤机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 16通道动态采集仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 万和中仪、WH131-JY、万和中仪采集仪MH311 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 赛恩诺SCYG31019水轮机调速器仿真测试仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 水轮机调速器仿真测试仪HYTS-202/0.001% |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 发电机转子交流阻抗测试仪TE2380/0.1% |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | MEICUI-JBS60继电保护测试仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 便携式故障录波器MR1200D/0.08% |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | SF6气体检漏仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | SF6气体露点仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 多通道数字式局部放电综合分析仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 孔隙水压力计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 应力计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 应变计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 渗压计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 测斜仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 量水堰计 |  | 台 | 1 |  |  |
| 费用合计（含增值税价） |  | 大写： |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价人： 联系人： 联系电话： 联系电话： |  |  |  |  |

试验仪器设备采购报价单

设备标段二：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产品性能 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX-JD-04B型三维高清智能钻孔电视成像仪专用电缆及绞车 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 超声波一发双收探头 |  | 套 | 3 |  |  |
| 费用合计（含增值税价） |  | 大写： |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价人： 联系人： 联系电话： 联系电话： |  |  |  |  |